附件2

甘肃省建筑施工企业

机械类专职安全生产管理人员（C1类）

安全生产管理实际能力考核实操考试大纲

一、考试内容

考查查找存在的管理缺陷、事故隐患和处理紧急情况等实际工作能力，侧重于塔式起重机、施工升降机等大型起重机械设备安装、拆卸和使用管理，从5个分项突出对考生安全管理资料核查检查（满分17分，考试时间15分钟）、防护用品选择和佩戴使用（满分3分，考试时间5分钟）、结构件及安全保护装置等识别（满分20分，考试时间10分钟）、安全风险隐患排查（满分30分，考试时间15分钟）、重大事故隐患判定（满分30分，考试时间15分钟）等能力考查，以上分项考试在考生做好准备后开始计时考试。考试设备设施、资料、图示、影像等中设置的问题数量应与题目分值占比匹配，不得少于题目分值对应数量，可以适当有所盈余。

二、考试方式

以考点现场安装设置的相关机械设备整机及部件为主，以相关问题情形资料、图片、影像等为辅，采用现场口头陈述、答题卡填写或临时记录等形式答题。

三、考试机构要求

1.按照政府采购服务规定，依法依规招投标确定的考试服务机构统一组织具体实操考试工作，做好对考点的技术支持指导，加强对考点的动态管理，对不具备条件的考点实行阶段性停考及动态退出调整管理机制，保障考试公平公正、安全有序开展。

2.考点应编制应急处置方案，落实预案措施和保障机制，配备应急人员，设置配备灭火器等消防设备设施和必要应急物资装备器材，设置应急疏散逃生通道并保持畅通。应提供足量（50套以上为宜）符合要求的防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋等），并督促考生正确佩戴使用。考点宜为考生购买考试过程中简便实用的人身安全保险。

3.考点考试场地应满足实操考试需求，应封闭管理，不得在开放场地开展实操考试，不得对周边安全造成危害。同时配备设置本大纲考试标准中规定的考试用资料、设备和器具用品。

4.考点考试区与待考区应分区隔离设置，保持20m以上距离。每个考试分项的考区之间应保持必要距离，各考区应制作编号及名牌并张贴，分别设置考评席、答题位等并配备席位桌椅。

5.考点应足额配备考试安全保障、技术支持、考务服务等人员，制作上述人员及考评专家等工作牌（相关人员进入考试区域前佩戴使用）。考生进入考区前严格进行考生身份信息（身份证等有效证件）查验比对。考点应配备不少于10个计时器（具备设置时间到点响铃提醒功能）。

6.应设置考生通行通道，引导考生按规定路线依次有序通行。应设置手机等个人物品存放区（宜设置视频监控），考生进入考区前应将手机等物品集中存放。宜设置考生休息区/室，配备饮水器具等设备。应对考生进行临时编号管理（考试过程佩戴考试号牌），保持良好的考试秩序。考点应对考试区域范围和考试过程进行全覆盖、全过程视频监控，视频资料保存时间不少于3年。考试结束后考生应从出口离开考场（答题卡等考试相关资料统一收回留存，不得带出考场），不得再次进入考场。

7.考试服务机构应做好考评专家统一选派管理并报请省住建厅同意，做好考评专家培训，统一和严格执行考试标准，考点应全力支持配合考评专家考评工作，其相关人员可以从事辅助支持工作，评分工作必须由考评专家亲自完成。考试经费由财政保障，不向考生及企业收取考试费用。

四、考试标准

（一)管理资料核查检查

1.考试用资料、设备和器具

现场配备不少于10份资料清单，不少于各10套设备进场、安装拆卸、使用过程资料（每份资料清单中设置缺失项和设备进场、安装拆卸、使用过程资料中设置问题）。《建筑起重机械全量管理资料清单》如下：

| 分类 | 编号 | 资料目录 |
| --- | --- | --- |
| 设备进 场资料 | ZL001 | *产品合格证 |
|  | ZL002 | *产品铭牌 |
|  | ZL003 | *制造许可证 |
|  | ZL004 | *使用说明书 |
|  | ZL005 | *备案证明 |
|  | ZL006 | 自检合格证明 |
|  | ZL007 | 转场全面检查和系统性维护保养记录 |
| 安装拆 卸资料 | ZL008 | *安装拆卸单位资质和安全生产许可证 |
|  | ZL009 | 安装拆卸合同及安装拆卸工程安全协议 |
|  | ZL010 | *安装单位人员资格（含安管人员、特种作业人员） |
|  | ZL011 | *安装拆卸专项施工方案（危大工程） |
|  | ZL012 | 安装拆卸应急救援预案 |
|  | ZL013 | *安装拆卸专项施工方案交底和安全技术交底 |
|  | ZL014 | *起重机械安装（拆卸）告知表 |
|  | ZL015 | 安装前检查表,预埋件合格证,基础验收资料,辅助起重设备、机械的检查记录,吊具、索具的检查记录（合编） |
|  | ZL016 | *作业人员安全教育记录 |
|  | ZL017 | 防坠安全器检测报告（如有） |
|  | ZL018 | 安装单位安装完毕自检报告 |
| 使用过 程资料 | ZL019 | *施工现场安装完毕后的首次检验检测报告 |
|  | ZL020 | *使用单位或施工总承包单位组织的验收记录 |
|  | ZL021 | *使用登记证明 |
|  | ZL022 | 群塔作业防碰撞方案（如有） |
|  | ZL023 | 输电线防护方案（如有） |
|  | ZL024 | 垂直度检测记录 |
|  | ZL025 | *顶升加节验收记录 |
|  | ZL026 | *附着锚固验收记录 |
|  | ZL027 | 附着装置合格证 |
|  | ZL028 | *特种作业人员进场三级安全教育 |
|  | ZL029 | *特种作业人员安全技术交底内容及签字 |
|  | ZL030 | 建筑起重机械维护保养管理制度 |
|  | ZL031 | 使用过程建筑起重机械应急救援预案 |
|  | ZL032 | 日常维护保养记录，月检查保养记录，定期维护保养记录（合编） |
|  | ZL033 | *检验检测机构定期检验报告（附着安装完毕后的检验检测、使用期限满1年的检验检测） |
|  | ZL034 | 建筑起重机械停用6个月以上的，复工前的检验记录与验收记录（如有） |

2.考试方式

（1）资料核查。抽取1份资料清单，由考生核查指出资料清单中缺失的资料项。

（2）资料检查。抽取设备进场、安装拆卸、使用过程资料类别中各1-3项资料，由考生检查指出资料中存在的问题。

3.考试时间

15分钟。

4.考试评分标准（共17分）

（1）资料核查5分。在规定时间内每正确核查指出每项缺失资料得1分。

（2）设备进场资料检查2分。在规定时间内每正确检查指出每个问题得2分。

（3）安装拆卸资料检查6分。在规定时间内每正确检查指出每个问题得2分。

（4）使用过程资料检查4分。在规定时间内每正确检查指出每个问题得2分。

（二）防护用品选择佩戴使用

1.考试用资料、设备和器具

现场配备不少于5顶安全帽（其中只有1顶是符合要求的）、不少于5套安全带（其中只有1套是符合要求的）、不少于3双防滑鞋（其中只有1双是符合要求的）。主要问题参考以下设置：

| 防护用品 | 主要问题设置 |
| --- | --- |
| 安全帽 | 超过使用期限、无帽衬、无系带等 |
| 安全带 | 超过使用期限、三点式安全带、肩带或腰带破损、胸扣主锁扣变形等 |
| 防滑鞋 | 硬底鞋、破损严重等 |

2.考试方式

根据现场提供的考试用防护用品，由考生选择指出符合要求的防护用品，并正确佩戴使用（考点额外专门提供）。

3.考试时间

5分钟。

4.考试评分标准（共3分）

在规定时间内每正确选择并正确佩戴使用每项得1分、选择错误或配备不正确该单项不得分。

（三）起重机械主要金属结构、工作机构、零部件及安全保护装置的识别

1.考试用资料、设备和器具

现场安装固定式QTZ系列塔式起重机1台，起升高度在10m以上；施工升降机1台，行程高度10m以上；金属结构、工作机构、零部件、安全保护装置实物或其图示、影像资料。主要金属结构、工作机构、零部件及安全保护事项参考以下设置：

| 机械类型 | 金属结构 | 工作机构 | 零部件 | 安全保护装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | 起重臂 平衡臂 塔帽 回转总成 塔身 底架 附着装置 顶升套架 | 起升机构 回转机构 变幅机构 液压顶升机构 | 连接螺栓 销轴 吊钩 钢丝绳 滑轮 制动器 卷筒 平衡重 | 起重力矩限制器 起重量限制器 起升高度限位器 幅度限位器 回转限位器 钢丝绳防脱装置 断绳保护装置 顶升横梁防脱装置 端部止挡与缓冲装置 |
| 施工升降机 | 导轨架 基础底架 吊笼 附着装置 | 驱动机构 | 连接螺栓 销轴 齿条 齿轮 靠背轮 导向轮 钢丝绳 滑轮 制动器 对重 | 防坠安全器 超载保护装置 安全钩 上下限位开关 极限限位开关 门的机电联锁 缓冲弹簧 限位挡板 防松绳保护装置 手动释放装置 |

2.考试方式

（1）抽取塔式起重机和施工升降机金属机构、工作机构、零部件或其图示、影像资料共6项，由考生识别表述名称。

（2）抽取塔式起重机和施工升降机安全保护装置或其图示、影像资料共7项，由考生识别表述名称并说明用途。

3.考试时间

10分钟。

4.考试评分标准（共20分）

（1）起重机械主要金属结构、工作机构、零部件识别表述6分。考生在规定时间内每正确识别表述每项得1分。

（2）安全保护装置识别表述和用途说明14分。考生在规定时间内每正确识别表述和说明用途每项得2分，只正确识别表述或只正确说明用途得1分。

（四）安全风险隐患排查

1.考试用资料、设备和器具

固定式QTZ系列塔式起重机1台，起升高度在10m以上；施工升降机1台，行程高度10m以上；存在故障隐患的金属机构、工作机构、零部件或其图示、影像资料（原则上应设置设备部件等实体，确实不便设置的使用图示、影像资料）。

2.考试方式

抽取塔式起重机和施工升降机部件实体或其图示、影像资料共4项，起重吊装现场场景共4项，设置塔式起重机实体问题隐患不少于4项（必须攀登塔式起重机检查），由考生排查指出存在的安全隐患，并表述正确做法。安全隐患设置必须保证考试过程安全。主要安全隐患情形参考以下设置：

| 分类 | 主要安全隐患 |
| --- | --- |
| 塔式起重机 | 起重力矩限制器：未接线、未安装、力矩弓板用铁丝绑扎、触点数量不全、触点调节螺栓松动等。 起重量限制器：未接线、未安装等。 起升高度限位器：未接线、未安装、限位器与卷扬机输出端未连接等。 幅度限位器：未接线、未安装、限位器与卷扬机输出端未连接、卷扬机与限位器输入端齿轮未啮合、限位器输入端齿轮缺失等。 回转限位器：未接线、未安装、回转支承齿圈与限位器输入端齿轮未啮合、限位器输入端齿轮缺失等。 小车钢丝绳断绳保护装置：缺失或一侧缺失、用铁丝绑扎等。 顶升横梁防脱装置：无防脱功能或防脱销轴缺失。 吊钩防脱绳保护装置：防脱绳保护装置缺失或损坏 |
| 施工升降机 | 防坠安全器：超过标定有效期、未安装、未接线等 超载保护装置：未安装、未接线等 电气安全开关：未安装、未接线等 行程开关：未安装、未接线、限位挡板缺失等 极限限位开关：未安装、未接线、螺杆缺失、限位挡板缺失等 |
| 起重吊装 | 钢丝绳（φ16）绳夹固接绳夹数量不足 钢丝绳绳夹固接绳夹方向设置错误 钢丝绳绳夹固接绳夹绳夹的间距不足 钢丝绳编结固接长度不足 钢丝绳折弯处未安装鸡心环 钢丝绳绳头预留长度不足14cm 未设置安全弯 料斗吊耳采用螺纹钢 吊装带 |

3.考试时间

15分钟。攀登塔式起重机时间不计入考试时间。

4.考试评分标准（共30分）

考生在规定时间内正确识别指出安全隐患并表述正确做法的每项得2.5分；在规定时间内只正确识别指出安全隐患或只表述正确做法的每项得1分。

注意事项：考点必须配备塔式起重机防坠安全器，登塔人员攀登塔式起重机时必须系挂），无法攀登塔式起重机的考生直接整体判定为不合格。

（五）重大事故隐患判定

1.考试用资料、设备和器具

起重机械相关重大事故隐患情形的实体或其图示、影像资料。

2.考试方式

考生根据实体、图示、影像资料，以及前述第（一）（二）（三）（四）分项考试中发现的问题隐患，识别判定表述重大事故隐患。

3.考试时间

15分钟。

4.考试评分标准（共30分）

在规定时间内每正确识别判定表述1条得2.5分（在前述第（一）（二）（三）（四）分项中发现的重大事故隐患可以判定表述得分）。起重机械相关重大事故隐患情形参考如下设置：

| 编号 | 重大事故隐患情形 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程 |
| 2 | 建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作 |
| 3 | 建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业 |
| 4 | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 |
| 5 | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用 |
| 6 | 塔式起重机、施工升降机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 |
| 7 | 建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求 |
| 8 | 建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 |
| 9 | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 |
| 10 | 建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效 |
| 11 | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |
| 12 | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |
| 13 | 塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离 |
| 14 | 使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业 |
| 15 | 在建工程及脚手架、机械设备与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 |
| 16 | 在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业 |
| 17 | 施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员 |
| 18 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患 |